FYY1型多功能分子杂交仪使用说明

操作步骤：

- 将装好样品的玻璃管装在转鼓夹具上，关好箱门。

- 打开电源开关，接通电源。

- 转动超温预置旋钮，调整超温报警温度值，一般高于控制温度的5℃左右为宜。

- 转动控温测温旋钮，设置箱体内的温度值。

- 打开转轴开关，仪器开始工作。

注意事项：

- 本仪器为做分子杂交用，接触同位素的时间较长，使用时须小心谨慎。

- 当开机就有报警声时，请按报警复位键。

- 仪器运转过程中，除使用者外，禁止其他人触摸按钮，以防改变设定值，影响仪器正常工作。