Hema 8000使用操作步骤

- 打开仪器后面的电源开关。

- 进入主菜单后进行程序编写，选择EDIT并按ENTER键确认后，出现HOLD—CYCLE—END，将光标移到HOLD上后按确认，开始进行预变性程序的编写，编写完后，按STOP 键回到HOLD—CYCLE—END。

- 再将光标移到CYCLE上进行循环步骤的编写，程序编写完毕后，同样按STOP 键回到HOLD—CYCLE—END。

- 进行延伸步骤的编写，将光标移到HOLD上后按确认，开始进行程序的编写，编写完后，按STOP 键回到HOLD—CYCLE—END。

- 最后进行4度保存的编写，同步骤4。

- 当所有程序编写完后，选择END回到主菜单。

- 开始进行程序的运行。

- 程序运行完毕后，关闭电源，将样品取处。