IM50测量软件

一．进入Measurement 测量界面，首先提示校准。校准如下：

- 先将5X，10X，20，40，100X物镜下的标尺图照下来；

- 例如做10X校准，选择10X标尺图，在Unit（单位）栏中选择um,在Description(描述)栏中命名：10X；

- 拉动图中左右黄色图标对齐标尺左右两端，在Horizontal Distance栏中输入实际值，例如：1000um;

- 同样拉动图中上下黄色图标对齐标尺，在Vertical Distance栏中输入实际值，例如：400um;

- 点击Save Calibration Setting(保存校准设置)保存10X校准值；

- 点击Insert Calibration To List添加10X校准值；

- 用同样的方法校准5X，20X，40X，100X。

二．测量。

- 先选校准的标尺，点击Select From Exiting Calibration,例如选择10X测量；

- 选择你所要测量的参数测量：2-1.Vector线段

2-2.Circle圆半径

2-3.Chain曲线长度

2-4.Area面积

2-5.Angle角度

2-6.Merge合并保存

2-7.Counter计数

2-8.annotation section注解

注意：点击Merge（合并保存）后，所做的测量不能删除；

在没保存前可用DEL键删除所选的测量。