LABCONCO冷冻干燥机

使用操作步骤

- 打开电源，按下MANUAL键，让机器开始运行。

- 一旦温度运行到-48度时，将预先冷冻好的样品放入样品盘内，将样品盘上的真空泵的旋钮拧成横的状态。

- 按下VACUUM键，开始抽真空。

- 24小时以后，观察样品是否已经被冻干，如果样品冻干后，	轻轻地将样品盘上的真空泵的旋钮旋成竖直状态，按下VACUUM键，即关闭真空泵。

- 取出样品，关闭电源，使样品盘上的真空泵的旋钮内的霜融化后，用干净的抹布将冷井槎干净后，盖上冷井盖。