SMART CYCLER II定量PCR检测系统操作规程

- 开启电脑，并打开Smart Cycler电源开关；

- 启动Smart Cycler操作软件；

- 按照实验要求配置反应体系；

- 在Smart Cycler操作软件中定义运行程序：

（1）点击Define Protocols 图标。

（2）点击New Protocols 图标。

（3）输入程序名。

（4）输入热循环参数。

（5）点击Save Protocol按钮。

- 创建运行：

（1）点击Create Run 图标。

（2）输入一个Run Name。

（3）选择Dye Set。

（4）点击Add/Remove Site按钮

（4a）点击突出一个程序名。

（4b）点击突出位点。

（4c）点击右箭头。

（4d）重复4a-4c步骤直到所有程序和点都被选定。

（5）点击OK。

6. 将样品放入仪器，点击Start Run按钮；

- 实时监控反应过程；

- 实验完毕，分析实验结果，保存并输出实验数据。