Tuttnauer微型压热灭菌操作步骤

- 将灭菌器插座插入电源(已插好)。

- 打开电路开关（机器后面，已打开）。

- 打开位于灭菌器顶部右侧的水箱盖检查水位，将蒸馏水加至水位接近排气安全阀的底部，水位勿超过安全阀。

- 在灭菌器消毒腔体内加蒸馏水至刻度线。

- 将需灭菌的物品放入托盘内，按要求放置，关紧门。

- 打开灭菌器前面底部的主开关，当显示屏TEMP显示121℃，STE.TIME显示30 Min，HEAT及DOOR CLOSED指示等亮即可开始灭菌。

- 按下START键，灭菌器启动工作，蒸馏水将自动按所需的量注入到灭菌室，然后按顺序开始加热，灭菌、屏幕连续显示实时灭菌室的温度，压力。

- 当压力降至0. 温度降至90度。灭菌结束，出现五秒的蜂鸣音，打开门，取出所灭菌的物品。

注意：灭菌器在工作状态时，不允许向前水箱内加水！！！