银染

电泳结束后小心将自制的玻璃板连同凝胶一起从槽板上分离开，使凝胶附着在长玻璃板上。凝胶板采用美国Promega公司（1993）推荐的DNA银染系统进行染色、显影。具体操作步骤如下：

1) 固定：用双蒸水配制的10 %的冰乙酸固定30 min，并保存溶液供步骤6使用。

2) 漂洗：用双蒸水漂洗两次，每次3-5 min。

3) 银染：用双蒸水配制的银染液（1 g AgNO3+1 L 双蒸水+1.5 mL 37 %甲醛）银染30 min；。

4) 漂洗：用双蒸水漂洗1次，时间不要超过10 sec，否则重复步骤（3）。

5) 显影：用双蒸水配制的显影液（30 g NaCO3 + 1 L D.D.W + 200 mL硫代硫酸钠+ 1.5 mL 37 %甲醛）显影，显至普带清楚。

6) 固定：使用步骤（1）的固定液进行后固定，时间为2-3 min。

7) 漂洗：用双蒸水漂洗1次，时间为5 min。

8) 干燥：将胶板放于室温或40 ℃下鼓风干燥。

注意：

1、银染过程中银染液不要滴到桌面、地板等上，滴上去请尽快用拖布拖干净，以免时间过长后弄污桌面和地板；

2、银染液和其它试剂禁止直接倒入水池，应分别导入不同的废液回收桶，并用NaCl处理完银染液并且澄清后方可将澄清液倒入废水池。